宏胜饮料集团有限公司

关于洛阳公司厂房隔断改造招标公告

公告编号：HS240110

受宏胜饮料集团及其关联公司（洛阳恒枫饮料有限公司）委托，宏胜饮料集团下属供应链公司组织本次洛阳公司厂房隔断改造招标活动。

本次招标，旨在通过邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择最符合本公司需求的设备和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由宏胜饮料集团有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。宏胜饮料集团有限公司对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标方提供之标书必须符合招标要求，如有不符事项必须注明。

- 招标需求

本次洛阳公司厂房隔断改造招标需求见下表。详细需求待报名且审核通过后与相应技术部门对接。

| 序号 | 内容 | 维修方案 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔断墙到顶 | 隔断原位置安装铝合金上、下马槽，射钉固定与地面、楼面，射钉间距1.2m~1.5m，门位置两侧设置立柱，顶部设置过梁，立柱及过梁采用镀锌矩形管，规格：40mm×60mm×2mm，立柱两端焊接方形法兰片膨胀螺丝固定在原结构上，过梁与立柱进行焊接。立柱及过梁用于固定门扇，共设置立柱12根，其中高度5m×4根，高度6m×8根，过梁6根，每根长度2.2m。 | m | 81.2 |
| 2 |  | 安装50厚彩钢岩棉夹芯板，不燃烧体A级，彩钢板壁厚度0.5mm，壁板安装前应先根据门窗位置进行排版，窗洞口边缘采用铝合金马槽封边，用于固定门扇及窗框，不允许壁板施工后在墙上开洞。壁板面积（扣除门窗面积）合计：926.15m2。 | m2 | 926.15 |
| 3 |  | 原塑钢窗安装（塑钢窗利旧），自攻丝固定于立柱及过梁上，合计安装塑钢窗5樘，每樘尺寸：1900mm×1500mm。合计：14.25 m2。 | m2 | 14.25 |
| 4 |  | 50厚彩钢岩棉夹芯板制作门扇，四周铝合金马槽封边，合页固定与门洞口立柱上，门扇尺寸为：1100mm×3000mm，共12扇。合计：39.6m2。 | m2 | 39.6 |
| 5 | L型和U型隔断 | 地面放线，安装立柱，立柱采用100mm×100mm×3mm镀锌钢方通，间距5米~6米设置，膨胀螺丝固定于地面及梁底，共需设置16根（含门框立柱），高度6m。门洞处设置横梁，横梁与立柱焊接，横梁采用镀锌矩形管，规格：40mm×60mm×2mm，共设置3根，每根长度2.2m。 | m | 96 |
| 6 |  | 安装铝合金上、下马槽及侧边马槽，用射钉固定在梁底、楼面、立柱上，射钉间距1.2m~1.5m，安装50厚彩钢岩棉夹芯板，不燃烧体A级，彩钢板壁厚度0.5mm。壁板面积（扣除门窗面积）合计：430.2m2。 | m2 | 430.2 |
| 7 |  | 50厚彩钢岩棉夹芯板制作门扇，四周铝合金马槽封边，合页固定与门洞口立柱上，门扇尺寸为：1100mm×3000mm，共6扇。合计：19.8m2。 | m2 | 19.8 |
| 8 | 施工技术措施费和规费 | 施工脚手架及升降机、设备保护 | 项 | 1 |

注：以上部分参数可能会有调整，以我司技术部门最终确认为准。

- 供应商基本要求

- 资质要求：通过ISO9001、ISO14001、ISO4501体系认证并在有效期内。

- 投标方必须具有独立法人资格，资质等级和经营范围应与投标设备及工程相适应。

- 投标方必须具有独立订立合同的权利，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、资金、售后服务等方面具有相应的资格和能力。

- 投标方从事投标货物制造、销售以及售后服务经验不少于五年，注册资金必须在200万人民币以上。

- 能根据需方要求响应应急需求。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

- 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。

- 不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投资资格。

- 投标单位在参加本次招标活动中，必须由本单位的法人代表或者全权代表参加，不得委派其他人参加，若有发现均按弃标处理。

- 投标人应有商务负责人和技术负责人，确保招标方现场询标。

- 质量要求：符合相应的国家标准或行业标准，以及技术部门和使用部门要求。

- 联络人及联系方式

孙涛：电话18314863964（商务）邮箱：tao.sun@h-shgroup.com

闻鸣：电话18837930769（技术）邮箱：ming.wen@h-shgroup.com

地址：杭州市萧山区恒盛路9号 宏胜饮料集团供应链公司

- 报名方式及需提供的资料

- 报名表必须真实、详细填写；

- 请将相应的资质资料、报名表在报名截至日前加盖公章，将扫描件发到电子邮箱sd@h-shgroup.com。同时，报名表请同时提供word文档，所有文件请打包压缩成一个文件，文件命名为XX公司洛阳公司厂房隔断改造项目报名材料。

- 若报名材料存在不真实，我司将取消未来5年内合作。

- 招标大致流程：

本次采用线上招标的形式，各个环节通过邮件的方式通知。

报名→初审→审核→技术沟通→报价→开标→结标→签订合同

特此公告！ 自公告之日起至2024年01月16日17：00，接受报名咨询。

宏胜饮料集团有限公司 招标小组

2024年01月10日

附件一：

洛阳公司厂房隔断改造项目招标报名函

致：宏胜饮料集团有限公司招标小组

注册于   （地  址）      的 （公司名称）           现报名参加宏胜饮料集团有限公司组织的洛阳公司厂房隔断改造项目（项目编号:HS240110），现向贵司申请领取该项目的招标文件。

本公司将报名：

本公司决定将委派

（职务）             （姓名）            （联系电话）

参加该项目的投标活动。

特此函告。

报名人名称：

（公  章）

日  期：        年   月   日

注：请第一时间完成报名函，并且提供营业执照及其它资质文件，扫描发邮件或者传真。

附件二：供应商资料

供应商调查表

供应商名称：

填表日期：

填表承诺：

我公司诚信经营，所填内容完全属实，如有虚假愿意承担法律责任。

法定代表人：

（签字并加盖公章）

一、公司基本情况

供应商全称： 并加盖公章

公司曾用名：

所属国家： 所属地区（省）：

所属城市（市）： 邮政编码：

电话： 传真： 电子信箱：

公司办公详细地址：

生产工厂详细地址：

公司法人姓名： 法人联系方式：

公司投资人姓名： 各自的投资比例：

业务联系人姓名： 电话： 传真： 电子信箱： 手机：

质量联系人姓名： 电话： 传真： 电子信箱： 手机：

财务联系人姓名： 电话： 传真： 电子信箱： 手机：

公司营业范围：

公司开户银行： 银行账号：

税号：

二、经营状况

| 公司性质 | □生产型 □贸易型（代理） □其它：（ ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □国有企业 □民营企业 □合资企业 □外资企业 □其它：（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | □一般纳税人 □小规模纳税人 □其它：（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 资金实力 | 注册资本 |  |  |  | 库存金额 |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |
|  | 上年销售额 |  |  |  |  |  |  |
| 公司人数 |  |  |  | 公司网站 |  |  |  |
| 是否上市 |  | 上市年份 |  | 股票代码 |  |  |  |
| 公司面积 | 占地面积 ㎡ ，建筑面积 ㎡ 。 |  |  |  |  |  |  |
| 公司近三年主要业绩（20分） | 年份 |  | 公司销售收入 |  |  | 主要产品销售收入 |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要产品介绍： |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要客户名称; 联系人/联系电话; 客户行业; 去年供货（万元）; 业务比重. |
| 企业荣誉（20分） |  |  |  |  |  |  |  |

三、人员情况

我公司共有职工名。其中管理人员名，设计人员名，工人名。 在管理人员中，具备本科以上学历或中级职称的有人。在设计人员中，具备高级职称的有人，具备中级职称的有人。设计人员有年的设计经验。

| 公司主要负责人介绍 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 姓名 | 年龄 | 任职时间 | 学历 | 职称 | 联系电话 |

四、生产设备情况

| 主要生产设备状况 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、质量技术情况

我公司（有/无）专门的质量控制部门。如有，质量控制部门是 ，质量管理人员有人，负责人是。质量管理控制人员是（专职/兼职）的。

我公司通过的质量认证体系是：。产品在出厂之前，有（专职/兼职）人员进行检验合格后，方准予出厂。

| 检测设备 | 类别 | 仪器名称 | 检测精度 | 型号及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在线检测 |  |  |  |
|  | 实验室检测 |  |  |  |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |
| 质量体系认证情况 |  |  |  |  |

六、供应链情况

| 主要上游原料状况 | 主要的上游原料品种 | 年使用量 | 相关厂商 | 工厂年生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单响应时间 | □随时可发。□≤3天。□1周以上。□2周以上。□一个月以上。 □其它（） |  |  |  |
| 紧急订单响应 | □无。□有（小时） |  |  |  |
| 订单送货范围 | □全国范围 □区域范围 □本省内 □本市内 □需自提 |  |  |  |
| 主要运输方式及运输设备数量 | 主要送货方式：自有□外包□ 自有运输车辆： |  |  |  |

七、其他申明

1、是否在娃哈哈集团在职、离职员工在我司任职：

□是 □否

| 姓名 | 现任岗位 | 姓名 | 现任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |

2、是否在娃哈哈集团在职商务、技术部门员工，与我司存有亲属等关系：

□是 □否

| 我司员工姓名 | 任职岗位 | 娃哈哈员工姓名 | 现任岗位 | 双方关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、附件：证件资料

| 序号 | 证件名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照正本复印件 | 必须 |
| 2 | 上年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表）（加盖公章） | 必须 |
| 3 | 生产许可证副本及明细复印件 | 如有必须 |
| 4 | 供货产品企业标准复印件 | 如有必须 |
| 5 | 产品规格书 | 如有必须 |
| 6 | 产品配料表 | 如有必须 |
| 7 | 海关卫生证书复印件 | 如有必须 |
| 8 | 产品流通许可证（贸易或代理商提供） | 如有必须 |
| 9 | 产品代理资格证复印件 | 如有必须 |
| 10 | 标签自查表 | 如有必须 |
| 11 | 标签样本 | 如有必须 |
| 12 | 其他特种行业证件 | 如有必须 |
| 13 | 外检报告复印件 | 如有必须 |
| 14 | 主要荣誉复印件 | 如有必须 |
| 15 | 公司组织架构图 | 如有必须 |
| 16 | 公司宣传册（包括供应商厂区照片和产品介绍），没有宣传册则提供厂区正面照片 | 如有必须 |
| 17 | 生产工艺流程图 | 如有必须 |